- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawę kart sieciowych, modułów SFP, przewodów sieciowych, kluczy U2F oraz narzędzi i akcesoriów teleinformatycznych z podziałem na zadania.

ZADANIE 1

| Poz. | Nazwa | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karta sieciowa serwerowa Intel X710-DA2 lub równoważna | Szt. | 8 |
| 2 | Karta sieciowa komputerowa | Szt. | 3 |
| 3 | Karta WLAN TP-Link Archer T3U | Szt. | 50 |
| 4 | Karta Ethernet USB 3.0 TP-Link UE300 | Szt. | 10 |
| 5 | Karta Bluetooth 4.0 TP-Link UB400 | Szt. | 10 |
| 6 | Karta sieciowa do Synology | Szt. | 2 |

- Karta sieciowa serwerowa Intel X710-DA2 lub równoważna – 8 szt.

Karta musi znajdować się na liście zgodności z serwerem Lenovo system x3650 https://lenovopress.com/tips1193-lenovo-system-x3650-m5-machine-type-5462 Table 19. Network adapters

| Technologia łączności | Przewodowa |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Serwer |
| Rodzaj | Wewnętrzna |
| Rodzaj karty PCI | Full-height |
| Interfejs hosta | PCI-E |
| Typ interfejsu | PCIe v3.0 (8.0GT/s) |
| Ilość portów SFP+ | 2 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 10000 Mbit/s |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad |
| Tagowanie VLAN | Tak |
| Obsługa iSCSI | Tak |
| Zgodny z PCI-SIG* SR-IOV | Tak |
| Obsługa Inteligentny system odciążania | Tak |
| Obsługa iWARP/RDMA | Tak |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE Linux Enterprise Server 12, SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T, SUSE Linux Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64T, SUSE Linux Enterprise Server 12 with Xen, VMware ESXi 5.5, VMware ESXi 6.0, VMware ESXi 6.5 |

- Karta sieciowa komputerowa – 3 szt.

Karta wyposażona w 2 szyny montażowe nisko i wysokoprofilową

| Technologia łączności | Przewodowa |
| --- | --- |
| Rodzaj | Wewnętrzna |
| Rodzaj karty PCI | nisko- i wysokoprofilowa |
| Interfejs hosta | PCI-E |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 10000 Mbit/s |
| Technologia okablowania | 10GBase-T |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100, 1000, 10000 Mbit/s |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1 ae, IEEE 802.3 x |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 |

- Karta WLAN TP-Link Archer T3U – 50 szt.

| Technologia łączności | Bezprzewodowa |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.0 |
| Obsługiwany standard bezprzewodowy | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Częstotliwość pracy | 2,4 Ghz, 5 GHz |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | Do 1300 Mb/s |
| Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej | 64/128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA, WPA2 |
| Antena | Wbudowana |

- Karta Ethernet USB 3.0 TP-Link UE300 – 10 szt.

| Technologia łączności | Przewodowa |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.0 |
| Rodzaj Interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |

- Karta Bluetooth 4.0 TP-Link UB400 – 10 szt.

| Technologia łączności | Bluetooth V4.0 |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Częstotliwość pracy | 2.4 – 2.4835 GHz |
| Zasięg | 10 m |
| Rozmiar | Nano |

- Karta sieciowa do Synology – 2 szt.

Karta musi znajdować się na liście zgodności https://www.synology.com/pl-pl/compatibility?search_by=products&model=RS18017xs%2B&category=network_interface_cards&filter_ports=2%20x%2010GbE&filter_connector=SFP%2B&filter_interface=PCIe%203.0%20x8&p=1

| Technologia łączności | Przewodowa |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Synology RS18017xs+ |
| Rodzaj | Wewnętrzna |
| Rodzaj karty PCI | Full-height |
| Interfejs hosta | PCI-E |
| Typ interfejsu | PCIe v3.0 (8.0GT/s) |
| Ilość portów SFP+ | 2 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 10000 Mbit/s |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |

ZADANIE 2

| Poz. | Nazwa | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł SFP+ 10Gbase-T | Szt. | 20 |
| 2 | Moduł SFP 1000 Bbps LC SM WDM TX 1310 nm | Szt. | 10 |
| 3 | Moduł SFP 1000 Bbps LC SM WDM TX 1550 nm | Szt. | 10 |
| 4 | Media konwerter 10/100/1000 – RJ45 | Szt. | 6 |

- Moduł SFP+ 10Gbase-T – 20 szt.

| Kompatybilny | Cisco, DELL |
| --- | --- |
| Typ modułu | SFP+ |
| Technologia | 10GBASE-T |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 10000 Mbit/s |
| Zasięg | Do 30 m poprzez Cat6a / Cat7 |
| Interfejs | RJ-45 |

- Moduł SFP 1000 Bbps LC SM WDM TX 1310 nm – 10 szt.

| Typ modułu | SFP |
| --- | --- |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 Mbit/s |
| Zasięg | 10 km |
| Interfejs | 1,25 Gbps LC SM WDM |
| Okablowanie portu | 9/125 um jednomodowy |
| Długość fali TX | 1310 nm |
| Długość fali RX | 1550 nm |

- Moduł SFP 1000 Bbps LC SM WDM TX 1550 nm – 10szt.

| Typ modułu | SFP |
| --- | --- |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 Mbit/s |
| Zasięg | 10 km |
| Interfejs | 1,25 Gbps LC SM WDM |
| Okablowanie portu | 9/125 um jednomodowy |
| Długość fali TX | 1550 nm |
| Długość fali RX | 1310 nm |

- Media konwerter 10/100/1000 – RJ45 – 6 szt.

Konwerter pozwala na zamianę medium ze standardowej skrętki STP/UTP na światłowód poprzez gigabitową (1,25Gbps) wkładkę SFP (miniGBIC).

| Typ interfejsu 1 | SFP |
| --- | --- |
| Typ interfejsu 2 | 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
| Ty obudowy | Moduł wsuwany |
| Zasilanie | 5V DC 2a |
| Akcesoria | Zasilacz, 5V DC 2A |
| Certyfikaty | FCC Class B, CE |
| Funkcję | Autonegocjacja prędkości po stronie miedzi |

ZADANIE 3

| Poz. | Nazwa | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluke Networks IntelliTone 200 Pro - Szukacz par przewodów i tester okablowania | kpl. | 1 |
| 2 | Labelarka DYMO RHINO 5200 + Zestaw taśm (12 sztuk) | kpl. | 1 |
| 3 | Wkrętarka Makita HP457DX100 - zestaw | kpl. | 1 |
| 4 | Wkrętarka Bosch EasyDrill 12-2 - zestaw | kpl. | 1 |

- Fluke Networks IntelliTone 200 Pro - Szukacz par przewodów i tester okablowania –  1kpl

| Rodzaje testowanego okablowania | UTP, FTP, STP, RG59, RG6, CCTV |
| --- | --- |
| Test pojedynczych par | tak |
| Test mapy połączeń | tak |
| Wykrywane uszkodzenia | przerwa, zwarcie, pary skrzyżowane, pary odwrócone |
| Wykrywane sygnały | telefoniczny, Ethernet |
| Identyfikacja podłączonego urządzenia | koncentrator, karta sieciowa |
| Dodatkowe właściwości | identyfikacja aktywnej sieci Ethernet oraz urządzenia podłączonego z do toru, pełny test mapy połączeń (ang. wire map) |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 40°C |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 5% ÷ 95%, niekondensująca |
| Zasilanie | 2x bateria 9V 6F22 |
| Parametry generatora |  |
| Wymiary | 141x75x32 mm |
| Rodzaj wskaźnika | LED |
| Sterowanie | tarcza |
| Automatyczne wyłączenie | tak |
| Moc wyjściowa | 5V p-p |
| Parametry sondy |  |
| Wymiary | 222x48x32 mm |
| Rodzaj wskaźnika | 8x LED, 1x Sync LED |
| Sterowanie | pokrętło głośności, tarcza |
| Automatyczne wyłączenie | tak |

- Labelarka DYMO RHINO 5200 + Zestaw taśm (12 sztuk) – 1 kpl.

Wyposażenie:

- Drukarka etykiet RHINO 5200;

- Akumulator litowo-jonowy;

- Zasilacz sieciowy;

- Walizka profilowana.

Zestaw taśm:

- 2 szt. taśma Dymo RHINO Vinylowa 12mm nadruk czarny/taśma biała – 18444;

- 2 szt. taśma Dymo RHINO Vinylowa 12mm nadruk biały/taśma czerwona – 1805416;

- 2 szt. taśma Dymo RHINO Vinylowa 12mm nadruk czarny/taśma żółta – 18432;

- 2 szt. taśma Dymo RHINO Vinylowa 12mm nadruk czarny/taśma pomarańczowa – 18435;

- 2 szt. taśma Dymo RHINO Vinylowa 12mm nadruk czarny/taśma szara– 1805413;

- 2 szt. taśma Dymo RHINO Vinylowa 12mm nadruk biały/taśma fioletowa– 1805415.

Funkcje Labelarki DYMO RHINO 5200

- klawisze skrótu DYMO automatycznie zmieniają rozmiar, rozmieszczenie i format etykiet do przewodów i kabli, przyłączy, wyłączników automatycznych, tablic połączeń, zastosowań poziomych i o stałej długości;

- wstępnie zaprogramowana biblioteka symboli zawiera symbole przemysłowe, znaki interpunkcyjne, symbole walut i ułamki;

- duży wyświetlacz z prezentacją wielu etykiet;

- duży, dwuliniowy wyświetlacz;

- podświetlenie;

- zintegrowany, gumowy uchwyt antypoślizgowy;

- zapis/przywoływanie ponad 100 formatów etykiet;

- drukuje kody paskowe Code 39 i Code 128 na etykietach 19 mm;

- używa łatwych w rozdzielaniu etykiet RHINO z silnym klejem, wykonanych z 5 materiałów

- zasilanie 6 bateriami AA lub opcjonalnym, szybko się ładującym akumulatorem litowo-jonowym;

- funkcja automatycznego wyłączania.

- Wkrętarka Makita HP457DX100 – 1 kpl.

Dwubiegowa wiertarko - wkrętarka akumulatorowa udarowa MAKITA HP457D o maksymalnym momencie dokręcania 42 Nm. Wkrętarka do wiercenia oraz wkręcania w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych. W tym zestawie z dwoma akumulatorami 18V 1.5Ah, ładowarką i walizką z 74 akcesoriami.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Dwubiegowa regulacja obrotów;

- 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego;

- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1.5 - 13 mm;

- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika;

- Aluminiowa obudowa przekładni;

- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową;

- Wygodna i wytrzymała walizka z tworzywa sztucznego.

### DANE TECHNICZNE

- system: Seria G 18VNapięcie: 18 V;

- typ akumulatora: Li-ion;

- maksymalny moment obrotowy:

- Miękki: 24 Nm

- Twardy: 42 Nm

- Hamulec silnikowy: Tak;

- Ilość nastaw wysprzęglika sprzęgła: 16 + 2;

- Rodzaj mocowania: walcowe – samozaciskowe;

- Uchwyt: 1.5 mm - 13 mm;

- Ustawienia prędkości: 2;

- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:

- Bieg 1: 0 - 400 obr/min;

- Bieg 2: 0 - 1400 obr/min;

- Częstotliwość udarów na biegu jałowym:

- Bieg 1: 0 - 6000 ud/min;

- Bieg 2: 0 - 21000 ud/min;

- Maksymalna zdolność wiercenia:

- w drewnie: 36 mm;

- w stali: 13 mm;

- w betonie: 13 mm;

- Maksymalna zdolność wkręcania:

- wkręt do drewna: 6 mm x 75 mm;

- wkręt do elementów metalowych: 6 mm;

- Ciężar netto: 1.7 kg;

- Wymiary (D x S x W): 239 mm x 83 mm x 240 mm;

- Hałas i wibracje:

- błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A);

- błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A);

- błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2;

- poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB(A);

- poziom mocy akustycznej: 92 dB(A);

- poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 7.0 m/s2;

- poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s2 lub mniej.

### ZESTAW ZAWIERA

- wiertarko-wkrętarka HP457D;

- 2x Akumulator 18V 1.5Ah (BL1815G);

- ładowarka DC18WA;

- walizka transportowa z 74-częściowym zestawem akcesoriów;

- polska instrukcja obsługi;

- polska karta gwarancyjna.

- Wkrętarka Bosch GSR 12V-15 FC – 1 kpl.

Zestaw zawiera:

- Wkrętarkę Bosch GSR 12B-15 FC;

- uchwyt wiertarski GFA 12-B 10mm, uchwyt 1/4" GFA 12-X;

- uchwyt kątowy 1/4" GFA 12-W;

- uchwyt mimośrodowy 1/4" GFA 12-E;

- 2 akumulatory 12V 2,0Ah Li-Ion;

- ładowarka GAL 1230 CV;

- walizka systemowa L-BOXX 102;

- uchwyt wiertarski 10mm GFA 12-B;

- uchwyt 1/4" GFA 12-X;

- uchwyt kątowy 1/4" GFA 12-W;

- uchwyt mimośrodowy 1/4" GFA 12-E.

Dane techniczne:

- napięcie akumulatora: 12V;

- pojemność akumulatora: 2,0Ah;

- prędkość obrotowa bez obciążenia: 1. bieg: 0-400obr./min, 2. bieg: 0-1300obr./min;

- maksymalny moment obrotowy miękki/twardy: 15/30Nm;

- maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 19mm;

- maksymalna średnica wiercenia w metalu: 10mm;

- maksymalna średnica wkrętów: 7mm;

- masa: 0,8kg.

Wyposażenie podstawowe:

- 2 akumulatory 12V 2,0Ah Li-Ion;

- ładowarka GAL 1230 CV;

- walizka systemowa L-BOXX 102;

- uchwyt wiertarski 10mm GFA 12-B;

- uchwyt 1/4" GFA 12-X;

- uchwyt kątowy 1/4" GFA 12-W;

- uchwyt mimośrodowy 1/4" GFA 12-E.

Charakterystyka produktu:

- uchwyt kątowy i mimośrodowy można zablokować w 16 różnych pozycjach bez potrzeby zdejmowania go z narzędzia;

- uchwyt kątowy można użytkować samodzielnie lub wraz z pozostałymi uchwytami;

- wiertarko-wkrętarka została zaopatrzona w interfejs "One-Click", dzięki któremu wiemy, czy uchwyt został poprawnie zamocowany do narzędzia;

- srebrne elementy ułatwiają rozróżnienie od uchwytów FC2;

- kompaktowe uchwyty FC umożliwiają precyzyjną pracę w trudno dostępnych miejscach;

- regulacja momentu obrotowego ułatwia dokładnie wkręcanie wkrętów;

- 2-biegowa przekładnia zapewnia skuteczną pracę w różnych materiałach;

- walizka systemowa L-BOXX 102 gwarantuje bezpieczne i wygodne przechowywanie oraz przenoszenie.

ZADANIE 4

| Poz. | Nazwa | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PachPanel pusty na 24 moduły keystone z półką kablową | Szt. | 10 |
| 2 | Łącznik modularny Keystone 2xRJ45 FTP Cat. 6A | Szt. | 240 |
| 3 | Łącznik modularny Keystone 2xRJ45 UTP Cat. 6 | Szt. | 50 |
| 4 | Gniazdo natynkowe Cat. 6A STP podwójne | Szt. | 50 |
| 5 | Wtyki RJ-45 Cat. 6A ekranowany STP | Szt. | 250 |
| 6 | Wtyki RJ-45 Cat. 5E drut | Szt. | 250 |
| 7 | Przewód sieciowy FTP Cat. 6 zakończony wtykami RJ45 (pachcord), o długości 10m | Szt. | 60 |
| 8 | Przewód sieciowy FTP Cat. 6 zakończony wtykami RJ45 (pachcord), o długości 15m | Szt. | 60 |
| 9 | Przewód sieciowy FTP Cat. 6 zakończony wtykami RJ45 (pachcord), o długości 20 m | Szt. | 60 |
| 10 | Przewód sieciowy Cat. 6 o długości 305 m | Szt. | 6 |
| 11 | Pachcord światłowodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex 25m SM 9/125 | Szt. | 20 |
| 12 | Pachcord światłowodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex 15m SM 9/125 | Szt. | 10 |
| 13 | Pachcord światłowodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex 10m SM 9/125 | Szt. | 10 |
| 14 | Pachcord światłowodowy LC/UPC – LC/APC Duplex 15m SM 9/125 | Szt. | 10 |
| 15 | Pachcord światłowodowy SC/UPC – LC/APC Duplex 2m SM 9/125 | Szt. | 10 |
| 16 | Pachcord światłowodowy SC/UPC – LC/UPC Duplex 2m SM 9/125 | Szt. | 30 |
| 17 | Pachcord światłowodowy LC/UPC - LC/UPC Duplex 15m MM 50/125 | Szt. | 40 |
| 18 | Rura karbowana 50 m | Szt. | 2 |

- PachPanel pusty na 24 moduły keystone z półką kablową – 10 szt.

| Rozmiar | 19” 1U |
| --- | --- |
| Materiał | Blacha stalowa |
| Kompatybilność | Keystone Cat. 6A |
| Ilość i rodzaj portów | 24 x keystone |
| Kolor | Czarny |
| Wygląd panelu | Pole opisowe i numeracja każdego złącza |
| Zgodność | RoHS |
| Wyposażenie | Półka kablowa |
| Zestaw mocujący | Śruba, podkładka, koszyczek |

- Łącznik modularny Keystone 2xRJ45 FTP Cat. 6A – 240 szt.

| Przeznaczenie | Pachpanele keystone |
| --- | --- |
| Złącze | 2xRJ45 |
| Typ | Cat. 6A, ekranowany, beczka |
| Mocowanie | Na zatrzask w pachpanelu |

- Łącznik modularny Keystone 2xRJ45 UTP Cat. 6 – 50 szt.

| Przeznaczenie | Pachpanele keystone |
| --- | --- |
| Złącze | 2xRJ45 |
| Typ | Cat. 6, nieekranowany, beczka |
| Mocowanie | Na zatrzask w pachpanelu |

- Gniazdo natynkowe Cat. 6A STP podwójne – 50 szt.

| Wtyk | 2 x 8P8C |
| --- | --- |
| Typ | Cat. 6A, ekranowany |
| Akcesoria montażowe | Taśma samoprzylepna, opaski zaciskowe |

- Wtyk RJ-45 Cat. 6A ekranowany STP – 250 szt.

| Wtyk | 8P8C |
| --- | --- |
| Typ | Cat. 6A, ekranowany |
| Kompatybilność | AWG23 – AWG26 |
| Materiał | Ekranowany typ w pozłacane kontakty |
| Zawartość | Wtyczka i 2 płyty prowadzące |

- Wtyk RJ-45 Cat. 5E drut – 250 szt.

| Wtyk | 8P8C |
| --- | --- |
| Typ | Cat. 5E, nieekranowany |
| Przeznaczenie | Drut |

- Przewód sieciowy FTP Cat. 6 zakończony wtykami RJ45 (pachcord), o długości 10m – 60 szt.

| Konfiguracja | 1:1 (kabel prosty) |
| --- | --- |
| Rodzaj i kategoria | FTP cat. 6 |
| Długość | 10 m |
| AWG | 23 - 24 |
| Budowa żyły: | Linka, miedziany |
| Praca do: | Nie mnie niż 250 MHz |
| Osłona wtyku | Zalewana |
| Kompatybilność z normami: | ANSI/TIA/EIA-568B |

Nie dopuszcza się przewodów z miedziowanego aluminium CCA.

- Przewód sieciowy FTP Cat. 6 zakończony wtykami RJ45 (pachcord), o długości 15m – 60 szt.

| Konfiguracja | 1:1 (kabel prosty) |
| --- | --- |
| Rodzaj i kategoria | FTP cat. 6 |
| Długość | 15 m |
| AWG | 23 - 24 |
| Budowa żyły: | Linka, miedziany |
| Praca do: | Nie mnie niż 250 MHz |
| Osłona wtyku | Zalewana |
| Kompatybilność z normami: | ANSI/TIA/EIA-568B |

Nie dopuszcza się przewodów z miedziowanego aluminium CCA.

- Przewód sieciowy FTP Cat. 6 zakończony wtykami RJ45 (pachcord), o długości 20m – 60 szt.

| Konfiguracja | 1:1 (kabel prosty) |
| --- | --- |
| Rodzaj i kategoria | FTP cat. 6 |
| Długość | 20 m |
| AWG | 22 - 23 |
| Budowa żyły: | Linka, miedziany |
| Praca do: | Nie mnie niż 250 MHz |
| Osłona wtyku | Zalewana |
| Kompatybilność z normami: | ANSI/TIA/EIA-568B |

Nie dopuszcza się przewodów z miedziowanego aluminium CCA.

- Przewód sieciowy FTP Cat. 6 o długości 305 m – 6 szt.

| Rodzaj i kategoria | FTP cat. 6 |
| --- | --- |
| Długość | 305 m |
| AWG | 23 - 24 |
| Budowa żyły: | Drut, miedziany |
| Praca do: | Nie mnie niż 250 MHz |
| Izolacja zewnętrzna | PVC 7.3mm |
| Izolacja HDPE zyły | 1.17 mm |
| Opakowanie | Karton |

Nie dopuszcza się przewodów z miedziowanego aluminium CCA.

- Pachcord światłowodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex 25m SM 9/125 – 20 szt.

| Typ | Jednomodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex |
| --- | --- |
| Włókno | G.652D |
| Kabel osłonowy | 3mm |
| Długość | 25 m |
| Zgodność z normami | EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377 |
| Właściwości | Ceramiczne ferule, zgodność z RoHS, kable niskopalne LSZH |

- Pachcord światłowodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex 15m SM 9/125 – 10 szt.

| Typ | Jednomodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex |
| --- | --- |
| Włókno | G.652D |
| Kabel osłonowy | 3mm |
| Długość | 15 m |
| Zgodność z normami | EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377 |
| Właściwości | Ceramiczne ferule, zgodność z RoHS, kable niskopalne LSZH |

- Pachcord światłowodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex 10m SM 9/125 – 10 szt.

| Typ | Jednomodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex |
| --- | --- |
| Włókno | G.652D |
| Kabel osłonowy | 3mm |
| Długość | 10 m |
| Zgodność z normami | EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377 |
| Właściwości | Ceramiczne ferule, zgodność z RoHS, kable niskopalne LSZH |

- Pachcord światłowodowy LC/UPC – LC/APC Duplex 15m SM 9/125 – 10 szt.

| Typ | Jednomodowy LC/UPC – LC/APC Duplex |
| --- | --- |
| Włókno | G.652D |
| Kabel osłonowy | 3mm |
| Długość | 15 m |
| Zgodność z normami | EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377 |
| Właściwości | Ceramiczne ferule, zgodność z RoHS, kable niskopalne LSZH |

- Pachcord światłowodowy SC/UPC – LC/APC Duplex 2m SM 9/125 – 10 szt.

| Typ | Jednomodowy SC/UPC – LC/APC Duplex |
| --- | --- |
| Włókno | G.652D |
| Kabel osłonowy | 3mm |
| Długość | 2 m |
| Zgodność z normami | EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377 |
| Właściwości | Ceramiczne ferule, zgodność z RoHS, kable niskopalne LSZH |

- Pachcord światłowodowy SC/UPC – LC/UPC Duplex 2m SM 9/125 – 30 szt.

| Typ | Jednomodowy SC/UPC – LC/UPC Duplex |
| --- | --- |
| Włókno | G.652D |
| Kabel osłonowy | 3mm |
| Długość | 2 m |
| Zgodność z normami | EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377 |
| Właściwości | Ceramiczne ferule, zgodność z RoHS, kable niskopalne LSZH |

- Pachcord światłowodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex 15m MM 50/125 – 40 szt.

| Typ | Wielomodowy LC/UPC – LC/UPC Duplex |
| --- | --- |
| Włókno | OM3 |
| Kabel osłonowy | 3mm |
| Długość | 15 m |
| Zgodność z normami | EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377 |
| Właściwości | Ceramiczne ferule, zgodność z RoHS, kable niskopalne LSZH |

- Rura karbowana 50m – 2 szt.

Dane techniczne:

- Dwuwarstwowa;

- wyposażona w pilot do przeciągania kabli;

- materiał: HDPE;

- średnica zewnętrzna: 50mm;

- średnica wewnętrzna: 40mm;

- ilość w opakowaniu: 50m;

- minimalna wytrzymałość na nacisk: 450N;

- temperatura eksploatacji: - 25/+90 st. C;

- kolor: niebieski (odcień niebieskiego).

ZADANIE 5

| Poz. | Nazwa | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Listwa zasilająca RACK PDU PIONOWA APC AP6003A | Szt. | 4 |
| 2 | Kable zasilający UPS IEC C13 - C14 (z zabezpieczeniem IEC LOCK) 2m | Szt. | 32 |
| 3 | Kabel zasilający UPS IEC C14 - C15 2m | Szt. | 60 |
| 4 | Kabel zasilający IEC C19 - C20 5m | Szt. | 12 |
| 5 | Dysk SSD M.2 do serwera Synology RS18017xs | Szt. | 5 |
| 6 | Bateria 3V BIOS CR2032 | Szt. | 50 |
| 7 | Kabel USB 3.0 - USB-C 1.5m | Szt. | 10 |
| 8 | Kabel HDMI 2.0 Unitek 3m | Szt. | 20 |
| 9 | Przejściówka DVI - HDMI | Szt. | 10 |
| 10 | Przejściówka DisplayPort - HDMI | Szt. | 10 |
| 11 | Karta z interfejsem zbliżeniowym ISO 14443A | Szt. | 500 |
| 12 | Adapter PCIe M.2 dla 1 dysku SSD M.2 | Szt. | 5 |
| 13 | Przejściówka Dell DA300 | Szt. | 4 |
| 14 | Klucz uwierzytelniania U2F YubiKey 5 NFC | Szt. | 10 |
| 15 | Czujnik monitorowania środowiska EMP gen. 2 do UPS Eaton | Szt. | 5 |
| 16 | Uchwyt kablowy z wbitym gwoździem hartowanym | Szt. | 2000 |

- Listwa zasilająca RACK PDU PIONOWA APC AP6003A – 4 szt.

| Ilość gniazd sieciowych | 14 |
| --- | --- |
| Typy wyjść AC | C13 coupler |
| Typ połączenia wchodzącego | IEC-320 C20 |
| Zgodność | RoHS |
| Certyfikaty | cUL, UL, REACH |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego | 230 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Maksymalne natężenie prądu | 20 |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 100-240 |
| Pojemność | 3680 |
| Maksymalny prąd wejściowy na fazę | 16 |
| Maksymalna moc | 3680 |
| Wymiary | 56 x 47 x 523 |

- Kabel zasilający UPS IEC C13 – C14 (z zabezpieczeniem IEC LOCK) 2m – 32 szt.

| Typ | IEC C13 – C14 |
| --- | --- |
| Zabezpieczenie | IEC LOCK |
| Dlugość | 2m |
| Prąd pracy maksymalny | 10A |
| Grubość żył | 3x1mm2 |

- Kabel zasilający UPS IEC C14 – C15 2m – 60 szt.

| Typ | IEC C14 – C15 |
| --- | --- |
| Dlugość | 2m |
| Prąd pracy maksymalny | 10A |
| Grubość żył | 3x1mm2 |

- Kabel zasilający UPS IEC C19 – C20 5m – 12 szt.

| Typ | IEC C19 – C20 |
| --- | --- |
| Dlugość | 5m |
| Prąd pracy maksymalny | 20A |
| Grubość żył | Nie mniej niż 3x1,5mm2 |

- Dysk SSD M.2 do serwera Synology RS18017xs – 5 szt.

Dysk M.2 SATA SSD do serwera Synology RS18017xs+ o pojemności minimum 500GB. Dysk musi się znaleźć na liście zgodności producenta serwera: https://www.synology.com/pl-pl/compatibility?search_by=products&model=RS18017xs%2B&category=m2_ssd_m2d18&filter_size=500GB&p=1

| Pojemność | 500 GB |
| --- | --- |
| Format | M.2 |
| Interfejs | M.2 SATA |
| Odczyt losowy | 97,000 IOPS |
| Zapis losowy | 88,000 IOPS |
| Prędkość odczytu | Nie mniej niż 500 MB/s |
| Prędkość zapisu | Nie mniej niż 500 MB/s |
| Niezawodność MTBF | Nie mniej niż 1 500 000 godz. |

- Bateria 3V BIOS CR2032 – 50 szt.

| Typ baterii | Litowa |
| --- | --- |
| Napięcie znamionowe | 3V |
| Rozmiar ogniwa | CR2032 |
| Pojemność | Minimum 220 mAh |
| Data przydatności | Nie krótsza niż 2028 r. |

- Kabel USB 3.0 – USB-C 1,5m – 10 szt.

| Typ | USB 3.0 – USB-C |
| --- | --- |
| Dugość | 1.5 m |
| Złącze 1 | USB 3.0 męskie |
| Złącze 2 | USB Typu-C męskie |
| Oplot | Oplot materiałowy |

- Kabel HDMI 2.0 Unitek 3m – 20 szt.

| Typ | HDMI – HDMI |
| --- | --- |
| Standard | HDMI v2.0 |
| Długość | 3 m |
| Oplot | Tak |
| Pozłacane styki | Tak |
| Wsparcie | UltraHD 4K Wideo 3D |

- Przejściówka DVI – HDMI – 10 szt.

| Typ | DVI - HDMI |
| --- | --- |
| Złącze 1 | HDMI żeńskie |
| Złącze 2 | DVI-D 18+1 męskie |
| Styki | Pozłacane |

- Przejściówka DisplayPort – HDMI – 10 szt.

| Typ | DisplayPort - HDMI |
| --- | --- |
| Złącze 1 | HDMI żeńskie |
| Złącze 2 | DisplayPort 1.1 męskie |

- Karty z interfejsem zbliżeniowym ISO 14443A – 500 szt.

Karta z interfejsem zbliżeniowym zgodnym ze standardem przemysłowym Mifare.

Specyfikacja:

- tworzywo białe PVC;

- chip Mifare 1K;

- protokół ISO14443A;

- częstotliwość 13.56 Mhz;

- ilość pamięci 1024B;

- UID 4B;

- Rozmiar 86mm x 54mm x 0.84 mm.

- Adapter PCIe M.2 dla 1 dysku SSD M.2 – 5 szt.

Adapter wyposażony w 2 osłony montażowe nisko i wysokoprofilową.

| Typ | PCIe |
| --- | --- |
| Interfejs | PCIe 3.0 x4 |
| Złącza wewnętrzne | 1x M.2 |
| Chłodzenie | Radiator |

- Przejściówka DELL DA300 – 4 szt.

Kompaktowy mobilny adapter USB-C, adapter 6w1. Rozwiązanie do podłączania urządzeń 2w1 lub notebooków do zewnętrznych wyświetlaczy i innych urządzeń bez potrzeby instalowania dodatkowych sterowników. Konstrukcja zawiera ukryty moduł na kable, który ułatwia transport i użytkowanie. Ponadto, adapter posiada także port Ethernet. Wbudowany port USB 3.0 zapewnia możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych. Mobilny adapter USB-C posiada złącza HDMI, DP, VGA, Ethernet, USB-C i USB-A. Obsługa 4K przy częstotliwości 60 Hz2. Szybkość transmisji danych: 10 Gb/s3 przez złącze USB SuperSpeed Porty USB-C i USB-A do odbioru danych umożliwiają podłączenie innych obsługiwanych urządzeń peryferyjnych i przesyłanie plików za pośrednictwem złącza USB SuperSpeed z prędkością 10 Gb/s. Prosta obsługa typu „plug and play”. Adapter gotowy do pracy od razu po podłączeniu — nie trzeba instalować sterowników dodatkowych sterowników. Dodatkowe funkcję po podłączeniu do komputera Dell, przekazywanie adresów MAC, rozruch PXE i Wake-On-LAN. Zgodność: Windows 7/8/8.1/10, Mac

- Klucz uwierzytelniania U2F YubiKey 5 NFC – 10 szt.

Klucz uwierzytelniania U2F. rozwiązanie służące do uwierzytelniania, które dostarcza zaawansowanej ochrony przeciwko phishingowi, a także uniemożliwia przejmowanie kont w systemach informatycznych i usługach online oraz oferuje szerokie możliwości silnego uwierzytelniania przy pomocy komunikacji zbliżeniowej NFC lub portu USB.

Wsparcie dla FIDO2, dzięki czemu umożliwia bezhasłowe logowanie.

Cechy:

- wsparcie dla silnego uwierzytelniania jedno, dwu i wieloskładnikowego z pewnością pozwoli Ci dopasować rozwiązanie do własnych potrzeb;

- silne uwierzytelnianie z wsparciem dla wielu protokołów (Yubico OTP, OATH HOTP, OATH TOTP, U2F, PIV i Open PGP), a także FIDO;

- przyjazny interfejs użytkownika, łatwy w użyciu, szybki i niezawodny oraz sprawdzony na dużą skalę.

Funkcje:

- Logowanie do swojego konta Microsoft z użyciem Yubikey – na wspieranym sprzęcie hasło nie będzie wymagane;

- wspierane protokoły: FIDO2, FIDO U2F, smart card (PIV), Yubico OTP, OpenPGP, OATH-TOTP, OATH-HOTP i Challenge-Response;

- bezpieczne urządzenie do ochrony kluczy kryptograficznych i wykonywania operacji kryptograficznych;

- lgorytmy kryptograficzne: RSA 40965, RSA 30725, RSA 2048, RSA 1024, ECC p2566, ECC p3846;

- interfejs: USB-A and NFC;

- współpracuje z Microsoft Windows, macOS, Linux i wszystkimi popularnymi przeglądarkami www jak Chrome, Firefox2, Safari3, Edge7 i Opera4;

- kompatybilny z mobilnymi systemami operacyjnymi iOS1 i Android4;

- współpracuje z serwisami Google, Facebook, Dropbox, Twitter, LastPass, Instagram i setkami innych popularnych usług;

- ryb PIV smart card, mini-sterownik smart card dostępny w systemie Windows.

- Czujnik monitorowania środowiska EMP gen. 2 do UPS Eaton– 5 szt.

Czujnik Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen 2, urządzenie komunikacyjne, które umożliwia odbiór odczytów temperatury i wilgotności w obudowach szafy oraz zdalne monitorowanie danych środowiskowych za pomocą rozwiązań monitorowania mocy Eaton lub standardowej przeglądarki internetowej. Każdy EMP zapewnia jedną temperaturę, jeden poziom wilgotności i dwa punkty danych stanu suchego kontaktu. EMP Gen 2 jest wyposażony w przezroczystą obudowę 
i zintegrowaną diodę LED, która pozwala na bieżąco identyfikować stan każdego czujnika podczas chodzenia po przejściach.

- Uchwyt kablowy z wbitym gwoździem hartowanym – 2000 szt.

| Kolor | Czarny lub Biały |
| --- | --- |
| Szerokość przewodu | Nie mniej niż. 7 mm |

- Na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 24 miesięczna gwarancja od daty odbioru sprzętu, którą jest data protokolarnego odbioru przeprowadzonego przez Zamawiającego. Gwarancja ma obejmować wymianę uszkodzonego, niesprawnego sprzętu w ciągu 21 dni od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

- Wszystkie urządzenia wraz z całym ukompletowaniem muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych innych projektach. Nie dopuszcza się urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta). Nie dopuszcza się dostawy sprzętu używanego, wszystkie urządzenia mają być fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalne opakowania stosowane przez producenta.

- Miejscem dostawy jest Magazyn LAW, towar należy dostarczyć oraz wnieść do Magazynu LAW.

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy bezwzględnie ustalić wcześniej z Zamawiającym.

- Przy przygotowywaniu oferty należy podać nazwę producenta, model wszystkich oferowanych urządzeń oraz przedmiotów.

- Odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony w dniu dostawy natomiast odbiór jakościowy odbędzie w terminie do 5 dni roboczych odbioru ilościowego. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilości oraz cech przedmiotu zamówienia ze specyfikacją zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia.